青岛鼎信通讯股份有限公司

概述

# ---宽输入电源转换芯片

TC7133芯片是为解决宽范围电源电压应

用而 研发的三端正电源稳压器。

芯片电源电压+4.2V～+36V，静态功耗小于8 0μA，内部集成过流、过温保护电路，使用

起来可靠、方便。

功能特点

- 静态功耗典型值小于 80μA；

- 工作电压范围：+4.2V～+36V；

- 输出电压为+3.3V；

- 输出电压精度：±5%

- 典型供电电流为 50mA，最大输出电流为 80mA；

- 过流、过温保护；

- 输出晶体管安全工作区域（SOA）保护；

- SOT23-3L 封装。

1. 引脚描述

  - 引脚图

GND

TC7133

VOUT	VIN

SOT23-3L

图 1.1 芯片引脚图（顶视图）

  - 引脚说明

表 1.1 引脚说明

| 引脚号 | 引脚名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOUT | 输出电压端 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | VIN | 输入电压端 |

2. 原理框图

VIN

VOUT

GND

2

热保护电路

误差放大器

基准电压

启动电路

安全工作区域

（SOA）保护

电流生成电路

1

串联元件

3

图 2.1 原理框图

3. 参数特性

  - 极限参数

表 3.1 极限参数

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | VIN | 40 | V |
| 结到空气热阻 | R JA | 240 | ℃/W |
| 工作温度 | TOPR | -40～+85 | ℃ |
| 贮存温度 | TSTG | -65～+150 | ℃ |
| 输出功率 | P0 | 250 | mW |

  - 电气参数

表 3.2 电气参数

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 | VO | 4.2V<VIN<36V，IO<50μA | 3.185 | 3.3 | 3.415 | V |
|  |  | 4.2V<VIN<36V，50μA<IO<50mA, | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
|  |  | 4.5V<VIN<5.5V，50mA <IO<80mA （C0=20μF） | 3.19 | 3.3 | 3.31 | V |
| 线性调整率 | VO | 4.2V<VIN<36V，IO<50μA |  |  | 50 | mV |
|  |  | 4.2V<VIN<36V，50μA<IO<50mA, |  |  | 50 | mV |
|  |  | 4.5V<VIN<5.5V，50mA <IO<80mA （C0=20μF） |  |  | 12 | mV |
| 负载调整率 | VO | VIN=7V，50μA<IO<50mA |  |  | 50 | mV |
|  |  | 4.5V<VIN<5.5V，50mA <IO<80mA （C0=20μF） |  |  | 50 | mV |
| 静态电流 | IQ | 4.2V<VIN<36V |  |  | 80 | µA |
| 静态电流变化率 | IQ | VIN=7V，50μA<IO<50mA |  |  | 30 | µA |
|  |  | 12V<VIN<36V |  |  | 20 |  |
| 输出电压温漂 | VO/T | IO=5.0mA |  | 0.8 |  | mV/℃ |
| 输出噪声电压 | VN | 10Hz≤f≤100kHz |  | 50 |  | μV |
| 纹波抑制比 | RR | f=120Hz, 7V<VIN<18V |  | 70 |  | dB |
| 输入输出电压差 | VO | IO= 10mA |  | 60 | 90 | mV |
|  |  | IO= 25mA |  | 150 | 220 | mV |
|  |  | IO= 50mA |  | 350 | 420 | mV |
|  |  | IO= 80mA（C0=20μF） |  | 525 | 580 | mV |

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出阻抗 | RO | IO= 50mA，VIN=7V ,f=1kHz |  | 300 |  | mΩ |
| 输出电流 | IPK | 4.5V<VIN<5.5V（C0=20μF） | 80 |  |  | mA |
|  |  | 4.2V<VIN<8V | 50 |  |  | mA |
|  |  | 8V<VIN<12V | 30 |  |  | mA |
|  |  | 12V<VIN<20V | 15 |  |  | mA |
|  |  | 20V<VIN<28V | 10 |  |  | mA |
|  |  | 28V<VIN<36V | 8 |  |  | mA |
| 短路电流 | ISC | 4.2V<VIN<36V |  | 100 |  | mA |
| 过温保护 | TB | 4.2V<VIN<36V |  | 130 |  | ℃ |

注：除非特殊说明，参考测试电路中数据均在以下条件测得：C1=0.33μF，C0=4.7μF，Ta=25℃。

4. 特性曲线

  - 最大输出电流-输入电压

图 4.1 反映了芯片最大输出电流在+4.2V~+36V 输入电压下变化情况。（测试条件：Ta=25℃）

40

Ioutm(mA)

20

  - 消耗电流-输入电压

0

0	10	20	30	40

Vin(V)

图 4.1 最大输出电流随输入电压变化曲线

图 4.2 反映了芯片静态功耗在+4.2V~+36V 输入电压下的变化情况。（测试条件：Ta=25℃）

60

Iss(A)

54

  - 消耗电流-环境温度

48

0	10	20	30	40

Vin(V)

图 4.2 静态功耗随输入电压变化曲线

图 4.3 反映了芯片静态功耗在-40℃~+85℃环境温度下变化情况.（测试条件：Vin=12V）

60

55

Iss(A)

50

45

-50	0	50	100

Ta(C)

图 4.3 静态功耗随环境温度变化曲线

5. 测试电路

Vi

3

C1

0.33 Fµ

1

Vo

TC7133

2

RL

270pF

TIP31

100	30 s µ

BC817-40LT1

Vi

3

C1

0.33 Fµ

TC7133

1	Vo

C0

4.7 Fµ

2

图 5.1 直流电参数测试电路	图 5.2 负载调整率测试电路

Vi

5.1Ω

3

1

Vo

470µF

0.33µF

2

RL

120Hz

TC7133

图 5.3 纹波抑制比测试电路

6. 参考电路

Vi

3

1

Vo

C1

0.33 Fµ

TC7133

C0

4.7 Fµ

2

Vi

3

1	Vo

C1	TC7133

0.33 Fµ

C0

4.7 Fµ

R1

IQ

2

VXX

I  VXX  I

RL

O

I

R1

Q

O

图 6.1 固定输出稳压电路	图 6.2 恒流稳压电路

Vi

3

1

Vo

0.33 Fµ

TC7133

IQ	2

4.7 Fµ

VXX

R1

I R  5 * I Q

1

R2

VO  V XX * (1  R 2 / R1)  I Q * R 2

Vi

3

1

Vo

TC7133

2

C1

0.33 Fµ

4.7 Fµ

X741 10kΩ

10k

图 6.3 增强型稳压输出电路	图 6.4 可调型输出电路

Vi

Q1 BD536

I Q1

R1

30Ω

Vo

3

I REG

1

TC7133

I REG

0.33 Fµ	4.7 Fµ

2

Rsc	Q1 BD536

Vi

R1   30	Q2 TIP42 3

TC7133

1

Vo

0.33 Fµ

2 4.7 Fµ

RSC  VBEQ 2 / ISC

图 6.5 高电流电压稳压电路	图 6.6 高输出电流短路保护电路

3

TC7133

1

Vi

0.33 Fµ

2 4.7 Fµ

Vo

4.7kΩ

4.7kΩ

X741

GND

GND

TIP42

Vin

-Vo

3

TC7133

1

Vi

0.33 Fµ

2 4.7 Fµ

Vo

4.7kΩ

-

X741

+

4.7kΩ

GND

GND

TIP42

Vin

-Vo

D45H1

Vi

10 Fµ

1mH

Vo

4.7Ω

470Ω

Z1

3 TC7133 1

2

2000 Fµ

0.5

图 6.7 跟踪电压稳压电路	图 6.8 分电源电路（±15V,1A）

2

Vo

4.7 Fµ

3

TC7133

1

图 6.9 负电源电压输出电路	图 6.10 开关稳压电路

7. TC7133 芯片应用电路

TC7133 芯片典型供电电流为 50mA，在以下应用条件下可以满足 80mA 应用。要求：C0>20μ F

最大输出电流：80mA

电源电压 Vi 输入范围：+4.5V～+5.5V

7.1 TC7133 芯片参考电路（最大输出电流：80mA）

Vi

3

1

Vo

C1

0.33 Fµ

TC7133

C0

20 Fµ

2

Vi

3

1	Vo

C1	TC7133

0.33 Fµ

C0

20 Fµ

R1

I

V

XX

Q

2

I  VXX  I

RL

O

I

R1

Q

O

图 7.1 固定输出稳压电路	图 7.2 恒流稳压电路

Vi

3

1

Vo

TC7133

0.33 Fµ

20 Fµ

IQ

VXX

R1

2

I R  5 * I Q

1

R2

VO  V XX * (1  R 2 / R1)  I Q * R 2

Vi

3

1

Vo

TC7133

2

C1

0.33 Fµ

20 Fµ

X741 10kΩ

10k

图 7.3 增强型稳压输出电路	图 7.4 可调型输出电路

Vi

Q1 BD536

I Q1

R1

Vo

3

I REG

1

30Ω

TC7133

2

I REG

0.33 Fµ

20 Fµ

Rsc	Q1 BD536

Vi

R1  30	Q2 TIP42	3

TC7133

1

Vo

0.33µF

2 20µF

图 7.5 高电流电压稳压电路	图 7.6 高输出电流短路保护电路

3

Vi

0.33µF

TC7133

2 20µF

1

Vo

4.7kΩ

4.7kΩ

X741

GND

GND

TIP42

Vin

-Vo

图 7.7 跟踪电压稳压电路

8. 封装描述

SOT23-3L 封装

A

A2

A3

A1

0.25

L

| SYMBOL | MILLMETER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MIN | NOM | MAX |
| A |  |  | 1.35 |
| A1 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| A2 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| A3 | 0.55 | 0.65 | 0.75 |
| b | 0.38 |  | 0.48 |
| b1 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| c | 0.11 |  | 0.21 |
| c1 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| D | 2.72 | 2.92 | 3.12 |
| E | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| E1 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| e | 0.95BSC |  |  |
| L | 0.30 |  | 0.60 |
| θ | 0 |  | 8° |

θ

D

E

E1

B	B

e

e

BASE METAL

b

b1

c1 c

WITH PLATING

SECTION B-B

版本记录

| 版本编号/ 修改状态 | 拟制人/修改人 | 审核人 | 批准人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 李勇 |  |  |  |
| V1.1 | 顾艳武 |  |  | 对数据手册的整体结构进行调整，同时更新相关参数和图表。 |
| V1.2 | 孟睿锐 |  |  | 调整页码,更新部分参数、曲线和封装图纸 |
| V1.3 | 顾艳武 |  |  | 更新“功能特点”和“电气参数”，增加“TC7133 芯片应用电路”。 |