TC7207数据手册

青岛鼎信通讯股份有限公司

TC7207简介

概述

TC7207是一款低功耗，宽电压范围输入的小功率型同步降压式DCDC芯片，输出电压5V，最大负载电流90mA。芯片具有过温检测及峰值限流功能。

特点

- 工作电压范围：+5~+25V

- 输出电压：5V

- 最大负载电流：90mA

- PSM（Pulse Skip Mode）控制输出

- 芯片自带限流和过温保护功能

封装类型

- SOT23-5封装

工作环境

- 工作环境温度：-40 ~ 85℃

目录

TC7207数据手册	1

TC7207简介	2

目录	3

1.	引脚描述	4

1.1.	引脚图	4

1.2.	引脚说明	4

2.	原理框图	5

3.	参数特性	6

3.1.	极限参数	6

3.2.	电气参数	6

3.3.	特性曲线	7

3.3.1输出电压-环境温度	7

3.3.2输出电压-输入电压	7

3.3.3输出电压-负载电流	8

3.4.	ESD与闩锁特性	8

4.	应用参考电路	9

4.1.	TC7207典型应用电路	9

5.	封装尺寸(SOT23-5)	10

更改记录	11

联系方式	12

- 引脚描述

  - 引脚图

图1-1：TC7207芯片封装和引脚定义

  - 引脚说明

| 表1-1：TC7207引脚说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 引脚号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | VCC | 芯片电源正端 |
| 2 | GND | 芯片电源负端 |
| 3 | NC | 空脚，不做连接 |
| 4 | OUT | 输出电压采样引脚 |
| 5 | SW | 开关输出引脚 |

- 原理框图

图2-1：TC7207芯片原理框图

- 参数特性

  - 极限参数

表3-1：极限参数指标. 参数; 符号; 大小; 单位. 电源电压; VCC; -0.3～25; V. 开关输出; SW; -0.3～25; V. 输出反馈; OUT; -0.3～5.5; V. 热阻; RJA; 220; ℃/W. 最大结温; TJ; 150; ℃. 工作温度; TOPR; -40~+85; ℃. 贮存温度; TSTG; -65~+150; ℃.

  - 电气参数

若无特别说明，以下参数均在TA=25℃，Cout=22uH,L=100uH在下测得。

表3-2：极限参数指标

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VCC |  | 4.5 | 15 | 25 | V |
| 静态电流 | IOP | VCC =15V，IL = 0 |  | 500 |  | uA |
| 反馈电压 | OUT |  | 4.9 | 5 | 5.2 | V |
| 最大输出电流 | IL | VCC =4.5V~30V注1 | 90 |  |  | mA |
| 峰值限流 | ILIM | VCC=15V |  | 200 |  | mA |
| 输出电压纹波 | △VRIPPLE | VCC=15V ，IL =0～90mA |  |  | 50 | mV |
| 负载调整率 | △VRMP | VCC=15V ，IL =0～90mA |  |  | 50 | mV |
| 高边功率管导通内阻 | RON_HS | VCC=15V ，IL =50mA |  | 3.5 |  | Ω |
| 低边功率管导通内阻 | RON_LS | VCC=15V ，IL =50mA |  | 2 |  | Ω |
| 欠压锁定 | POR |  |  | 4 |  | V |
| 热关断温度 | OTP |  |  | 145 |  | ℃ |
| 迟滞温度 | OTP_HYS |  |  | 25 |  | ℃ |
| 效率 | η | VCC=15V ，IL =20mA |  | 80 |  | 100% |
|  |  | VCC=15V ，IL =40mA |  | 85 |  |  |

  - 特性曲线

### 3.3.1输出电压-环境温度

测试条件：负载电流30mA

图3-1：TC7207输出电压随环境温度变化曲线

### 3.3.2输出电压-输入电压

图3-2：TC7207输出电压虽输入电压变化曲线

### 3.3.3输出电压-负载电流

图3-3：TC7207输出电压随负载电流变化曲线

  - ESD与闩锁特性

表3-3：ESD特性指标

| 管脚 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有 | 人体模式(HBM) | VHBM | ±4000V | — | — | — |
| 所有 | 机器模式(MM) | VMM | ±750V - | — | — | — |
| 所有 | 元件充电模式（CDM） | VCDM | ±300V |  |  |  |
| 所有 | TA = 85℃时的闭锁电流 | ILAT | 150mA | — | — | — |

- 应用参考电路

  - TC7207典型应用电路

图4-1：TC7207典型应用电路

- 封装尺寸(SOT23-5)

图图5-1：TC7207封装尺寸

更改记录

| 版本 | 作者 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 徐洋 | 2019/6/1 |  |

联系方式

青岛鼎信通讯股份有限公司

青岛市高新区华贯路858号

销售服务：0532-80970019

传　　真：0532-80970021

邮　　编：266111